电话线路技术标准参数

目前使用的程控交换机，直流馈电电压是48V，由于铅蓄电池是浮充工作的，电话机挂机时实际电压约直流50V。当电话机摘机后，话机直流回路接通，话机中有电流，这时电压降为7-10V，视线路长短、话机不同而异。

电话线路对电流有一定的限制，进入电缆前就安装了保险丝。交换设备供出一个个模块出来时都有电，电话线是48V供电，线路上已串接了电阻，每一端大约600欧姆，负载稍微超过，交换机就会认为摘机，这样就会影响通讯。电话响铃的时候耗电量是最大的，线路设计时已经考虑到正常通话的电流，平均每户48V的直流电不超过20毫安。在某个用户端长时间取电100A时就会被监测设备监测到，自动给该用户闭电。
　　话机摘机后的电流不相同，受用户线路、电话机及局内交换设备影响。一般在20-30mA。挂机时电流应该在5微安左右。
　　当铃响时，振铃电压是75V、频率为16-25Hz的交流电压。

原纵横制交换机 挂机 60V 
程控交换机挂机 48V 
铃流电压 90V 

普通话机 
挂机48V,震铃90V,通话8V 
但值并不准确，会在一定范围内变化。给出的只是一般值

市话局挂机时直流48V.
振铃：20HZ，75V以上
通话：视线路及话机质量，一般在直流6－12V之间
小交换机：直流电压一般两种：24或者48。
振铃和通话时差不多。