525DM功能简介，继电器和拨码说明

1  探测器指示灯说明	1

2  防遮挡功能介绍	2

3  继电器状态介绍	2

4  探测器与主板连接介绍	4

5  探测器拨码说明	4

1  探测器指示灯说明

安装者测试模式

| LED状态 | 描述 |
| --- | --- |
| 黄灯 亮4秒 | 红外探测模式 |
| 绿灯 亮4秒 | 微波探测模式 |

正常工作模式

| LED状态 | 描述 |
| --- | --- |
| 红灯 亮4秒 | 报警状态，即防区产生报警 |
| 蓝灯 闪烁90秒 | 防遮挡预警状态 |
| 蓝灯 常亮 | 被遮挡状态，即防区产生报警 |
| 绿灯 亮0.5秒 | 微波探测模式 |
| 黄灯 亮0.5秒 | 红外探测模式 |

2  防遮挡功能介绍

探测器防遮挡功能启用时，启动十分钟内如果有移动物体被探测到，将进入“预警状态”。

当发现一个移动的物体靠近探测器时，蓝色LED灯闪烁90秒（此时的防遮挡继电器没有跳转，还是常闭状态）。

此时如果在90秒内发生报警（红外和微波模块探测到有人入侵），判断为没有遮挡情况，蓝色LED灯将停止闪烁，转为红外和微波探测功能生效并产生防区报警，。

如果在90秒内没有发生报警，遮挡提示将会启用，蓝色LED灯常亮，防遮挡继电器将会跳转为常开状态，防遮挡功能体现为触发报警 。

这个遮挡提示（即蓝灯常亮）将会在下一次的报警事件到来时被清除（蓝灯熄灭）。

3  继电器状态介绍

- 防遮挡功能有效模式

当防遮挡功能有效时，报警继电器和防遮挡继电器是相互独立工作的，报警继电器动作是根据红外及微波模块探测的结果来转换的，而防遮挡继电器动作是根据防遮挡微波探测的结果来转换的。

详细状态见下表格（防遮挡有效，J1 ON，J3 ON，其它跳线默认）

|  | 报警继电器 | 防遮挡继电器 |
| --- | --- | --- |
| LED熄灭 | NC | NC |
| 蓝灯闪烁（90秒） | NC | NC |
| 蓝灯常亮 | NC | NO(持续常开状态，直到下一个报警事件到来或重新上电)防区报警 |
| 黄灯亮（0.5秒） | NC | NC |
| 绿灯亮（0.5秒） | NC | NC |
| 红灯亮（4秒） | NO防区报警 | NC |

- 防遮挡功能无效（即双鉴探测模式）

当防遮挡功能无效时，两个继电器将根据报警情况来跳转状态。

防遮挡继电器初始状态为NO，报警继电器初始状态为NC。

见下表格（防遮挡无效，J1 ON，J3 OFF，其它跳线默认)

|  | 报警继电器 | 防遮挡继电器 |
| --- | --- | --- |
| LED灯熄灭 | NC | NO |
| 绿灯亮 | NC | NO |
| 黄灯亮 | NO（报警） | NC（报警） |
| 红灯亮 | NO（报警） | NC（报警） |

③安装者测试状态

在安装者测试状态下，报警继电器状态一直不变，而防遮挡继电器状态是在报警后才改变。见下表格：

测试模式下，单微波功能模式（J1 OFF，J3 ON）

| LED状态 | 报警继电器 | 防遮挡继电器 |
| --- | --- | --- |
| 绿灯熄灭 | NO | NC |
| 绿灯亮4秒（报警） | NO | NO（报警） |

测试模式下，单红外功能模式（J1 OFF，J3 OFF）

| LED状态 | 报警继电器 | 防遮挡继电器 |
| --- | --- | --- |
| 黄灯熄灭 | NC | NC |
| 黄灯亮4秒（报警） | NC | NO（报警） |

4  探测器与主板连接介绍

对于主板和探测器的详细连接，请查下图：

5  探测器拨码说明

（默认DIP1,DIP2，DIP3，DIP4都为on，DIP5为off）

| 拨码设置步骤 | 拨码开关 |  |
| --- | --- | --- |
| 1工作模式及测试模式 | DIP1 | 拨码开关DIP1 OFF=测试模式（见第三步） 拨码开关DIP1 ON=工作模式（默认） |
| 2LED灯设置 | DIP2 | 拨码开关DIP2 OFF=LED灯不显示 拨码开关DIP2 ON=LED灯显示（默认） |
| 3防遮挡功能 | DIP3 | 拨码开关DIP3 OFF=防遮挡无效 拨码开关DIP3 ON=防遮挡有效（默认） |
| 测试模式 | DIP3 （DIP1为OFF） | 拨码开关DIP3 OFF=红外探测模式 拨码开关DIP3 ON=微波探测模式 |
| 4单边或双边处理选择 | DIP4 | 拨码开关DIP4 OFF=单边缘处理 拨码开关DIP4 ON=双边缘处理（默认） |
| 5数字防护设置选择 | DIP5 | 拨码开关DIP5 OFF=正常防护模式（默认） 拨码开关DIP5 ON=高安全防护模式（低灵敏度） |
| 8微波探测范围调节 | 电位器 | 顺时针转动=增加微波范围 逆时针转动=缩小微波范围 （警告：该调电位器较灵敏，需请专业调校） |